# Axiom P2 第四批实施与验收报告

V0.4  ·  工程版本 0.6.0  ·  2026 年 10 月 25 日

基于 Axiom 0.2 冻结理论基线与《Axiom 概要设计说明书 V1.0》。本版继续原有 P0—P2c 工程，新增混合同步/交错行为模型检查，以及独立签名的有限抽象验证证据机制。

# 1 交付结论

| 验收项目 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 原有 P0—P2c 自动化回归 | 96 项原有测试通过 | 通过 |
| 本轮新增自动化测试 | 25 项新增测试通过 | 通过 |
| 合并自动化测试 | 121 / 121 | 通过 |
| 混合同步/交错组合验证 | 正确模型 Bounded；错误模型 Violated | 通过 |
| 签名报告验真与失效阻断 | Ed25519 验签、重放、数据绑定测试通过 | 通过 |
| 不可信 C++ 安全隔离 | 尚无经审计的 OS 执行沙箱 | 未完成 |
| 真实 C++ 并发精化验证 | 尚未建立受信任的实现级行为绑定 | 未完成 |

验收判定：P2 第四批受限原型通过；完整 P2 与生产发布准入尚未完成。任何 Bounded / Approved 均限定于明确的有限抽象模型与指定证据条件。

# 2 设计内容与体系边界

## 2.1 混合同步/交错验证

新增 ax-interleaving-composition/0.1。两组件的 Action 必须且只能归入两类：原子同步对（sync），或独立原子操作（independent）。检查器采用广度优先穷举，覆盖所有可达状态并在每个全局状态验证关系不变量。对于同步对，两侧共享同一输入并要求输出相等。

该机制能发现同步产品无法表现的单边更新错误。但不支持线程内部指令级交错、非原子调用、网络消息、故障恢复、公平性或活性结论。

## 2.2 证据准入与签名

新增 interleave-verify / interleave-gate 以及独立的 Ed25519 签发与验签接口。Gate 要求组件级模型证据与当前绑定版本的组合证据同时存在。签名者在独立重放本地检查器并通过工件审计后，对证据及绑定摘要进行签名；验收者使用事先信任的公钥和 signer ID 复验。

签名提高了对工作区内容被篡改的识别能力，但其保证取决于独立受保护的签名者、公钥分发和可信验签程序。该机制不能证明 C++ 代码正确，也不能将本地运行环境变为安全沙箱。

# 3 关键实验及反例

| 场景 | 观察结果 |
| --- | --- |
| 受控同步修改 + 独立读取 | Bounded；可达全局状态 2 个；候选检查 48 次 |
| 允许两端分别独立修改 | Violated；违反 MirroredState |
| 缺少组件独立证据 | Gate = Blocked |
| 补齐组件证据及组合证据 | 有限抽象模型 Gate = Approved |
| 证据/签名/模型被修改 | 验签失败或准入阻断 |
| 资源预算不足 | Unknown，不得准入 |

错误组合反例（最短全局动作轨迹）：

S0: Source.on = false, Mirror.on = false

S1: Mirror.set(desired = true)

S1: Source.on = false, Mirror.on = true

Violation: Source.on == Mirror.on is false

两个组件各自满足本地 WellTyped 性质，但在允许独立执行 set 的全局调度下违反跨组件不变量，表明局部模型证据不可替代组合行为检查。

# 4 代码模块及接口

| 模块/命令 | 职责 |
| --- | --- |
| axiom.interleaving | schema 与绑定校验；有限同步/独立交错状态探索；反例生成 |
| axiom.interleaving_store | 当前证据索引、独立重放、模型级 Gate 和失效控制 |
| axiom.attestation | Ed25519 离线签名、绑定证明、使用固定公钥验签 |
| axiom.audit | 新增 P2d 工件一致性审计 |
| ax interleave-verify / interleave-gate | 有限模型验证与准入控制 |
| ax interleave-attest / interleave-verify-attestation | 受信任签名与独立验签 |

# 5 安全审查与剩余风险

（1）不可信执行：当前机器未完成经审计的 OS 沙箱，cpp-verify 继续要求 --trusted-local。进程资源限额不等于沙箱。

（2）证据可信性：独立签名须在与候选生成隔离的权限域执行，私钥不得保存在工作区。验签方必须固定公钥，避免被替换。

（3）模型充分性：当前静态有限模型仅能验证已表达的安全性质，不足以推断业务需求完整、环境正确或真实系统满足规格。

（4）实现精化：P2d 并未证明实际 C++ 对抽象状态机的实现精化。C++ 验证仍限先前 P1 的测试级机制。

# 6 后续阶段准入条件

优先事项 A：采用受控签名/验签运行环境，实现由独立服务承担的质量准入，不与 AI 候选生成进程共享签名密钥。

优先事项 B：实现可信 OS 沙箱，支持受控编译和执行不可信 C++；在沙箱完成安全审计前不得扩大现有执行权限。

优先事项 C：建立真实 C++ 并发轨迹与抽象 Action/Observation 的映射，并与模型进行有范围的差分验证；不得将测试证据升级为通用形式化证明。

优先事项 D：以真实多轮代码修改比较增量与全量验证的成本、准确性及证据复用风险，为 P2 验收及 P3 准入提供数据。

# 7 版本一致性

Axiom 0.2 理论基线 AX-B01—AX-B09 未变；概要设计 V1.0 未变；P0—P2c 已有接口保留。新功能全部使用明确版本号与独立工件，不将历史测试成果伪称为新的实现级形式化保证。